附件

集安市人民政府关于划定

公路建筑控制区范围的通告

（征求意见稿）

为加强我市公路建筑控制区管理，维护路产路权，保障公路安全畅通，根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《农村公路条例》《吉林省公路条例》《吉林省高速公路管理办法》及《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）等法律法规和行业标准，结合我市实际，划定我市公路建筑控制区范围，现就有关事项通告如下：

一、公路建筑控制区范围

（一）高速公路

建成的高速公路：隔离栅的外缘，至其向外50米范围内；

在建的高速公路：用地界桩的外缘，至其向外50米范围内。

（二）普通国省县乡村道

从公路用地外缘起向外的距离标准为：

国道不少于20米；省道不少于15米；县道不少于10米；乡道不少于5米；村道不少于2米。

（三）特殊路段

公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建筑控制区范围根据安全视距等要求确定。

二、公路用地界定标准

（一）起算基准

公路用地以公路两侧边沟（截水沟、坡脚护坡道）外缘为起算基准；公路路堤无排水沟时，路堤或者护坡道坡脚为起算基准，路堑无截水沟时，坡顶为起算基准。

（二）公路用地范围

1.高速公路、一级公路：起算基准向外不少于1米；条件充足路段不小于3米；

2.国道、省道（二级及以上公路）：起算基准向外不少于1米；条件充足路段不小于2米；

3.县道、乡道、村道：起算基准向外不少于1米。

（三）特殊情形

已依法完成征地审批手续、办理不动产登记确权的公路路段，公路用地范围以征地审批红线、不动产权属登记界线为准，不适用前述公路用地宽度标准。

三、公路管控法律规定

（一）除公路防护、养护需要外，禁止在公路建筑控制区内修建永久性建筑物和构筑物；需要建设临时性建筑物和构筑物的，必须事先征得有关交通运输主管部门同意，并依法办理相关手续。在公路建筑控制区内先于公路建成的永久性建筑物和构筑物，不得扩建。公路建筑控制区内建设临时性建筑物、构筑物和堆放物品，在公路拓宽、改造需要拆除或者搬迁时，应当无条件拆除或者搬迁。在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施不得遮挡公路标志，不得妨碍安全视距。

（二）需要在建筑控制区内埋设管线、电缆等设施的，应当事先经县级以上地方人民政府交通主管部门批准。拟建设铁路、河道、渡槽、管（杆）线等设施，需要跨越、穿越现有公路或者在建公路时，应当事先征求交通运输主管部门的意见。

（三）新建村镇、开发区、学校、住宅区、娱乐场所、商业街、农贸市场、大型商业网点等建筑群或者货物集散地，尽可能在公路一侧进行，与公路建筑控制区边界外缘的距离：

1.国道、省道：不少于50米；

2.县道、乡道：不少于20米。

（四）任何单位和个人不得在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的活动。

（五）禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动：

1.国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100米，乡道的公路用地外缘起向外50米；

2.公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；

3.公路隧道上方和洞口外100米。

（六）禁止在公路桥梁跨越的河道上下游的下列范围内采砂：

1.特大型公路桥梁跨越的河道上游500米，下游3000米；

2.大型公路桥梁跨越的河道上游500米，下游2000米；

3.中小型公路桥梁跨越的河道上游500米，下游1000米。

四、公路路网现状

（一）高速公路（共2条）

G1112集双高速公路（吉林集安—辽宁双辽）；

G9111本集高速公路（辽宁本溪—吉林集安）。

（二）国道（共3条）

G303集阿线（吉林集安—内蒙古阿巴嘎旗）；

G331丹阿线（辽宁丹东—新疆阿勒泰）；

G506集本线（吉林集安—辽宁本溪）。

（三）省道（共1条）

S748口岸路（城东街道下解放村交叉点—城东街道中朝界河大桥）。

（四）县道（共6条）

X088 鸭热线（清河镇欢喜岭—清河镇热闹村‌‌）；

X111 清柞线（清河镇—花甸镇柞树岭‌‌）；

X112 阳秋线（太王镇阳岔村—青石镇秋皮村‌‌）；

X113 财榆线（财源镇—‌榆林镇‌‌）；

X114 下青线（青石镇下套村‌—青石镇青石村‌‌）；

X638 土好线（城东街道土口岭‌—‌城东街道好太王碑‌‌）。

（五）乡道（共61条）

详见附表《集安市农村公路乡村道路线明细表》，以每年公路统计年报为准。

（六）村道（共243条）

详见附表《集安市农村公路乡村道路线明细表》，以每年公路统计年报为准。

五、实施说明

各乡（镇、街道）、市级有关部门在编制集镇规划、村社规划、园区规划，审批建设项目（含农户建房），征收征用土地，核发规划许可及建筑许可等工作中，涉及公路两侧建筑控制区的，应当事先征求交通运输主管部门意见，严格落实公路建筑控制区管控相关法定要求。

我市已建成的公路和拟新建、改扩建的公路建筑控制区范围，依照本通告执行。

特此通告。

附件：集安市农村公路乡村道路线明细表

集安市人民政府

2026年X月X日